江苏省东台中等专业学校沿海校区

晒衣架、毛巾架制作安装工程招标文件

我校沿海校区晒衣架、毛巾架制作安装工程项目市教育局已经批准立项。经学校研究并报市教育局批准，决定采取公开招标的形式，择优选定施工单位。

一、工程概况及要求：

1、工程范围：沿海校区宿舍楼每个宿舍晒衣架、毛巾架制作安装。

2、工程地点：东台中专校沿海校区校园内。

3、工程规模：

| 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 晒衣架制作安装 | 套 | 554 |
| 毛巾架制作安装 | 套 | 1108 |

不锈钢选用长城、鸿秀、兴东源或质量不低于上述品牌,且经过业主同意的其它品牌。每套长度相对准确，报价时综合考虑，结算时不予调整。制作安装时，具体尺寸需现场复核微调，以确保安装牢固美观。

4、施工工期：30天。竣工时间每推迟一天罚款200元。

5、承包方式：包工包料。

6、质量等级：合格及合格以上。

7、材料规格要求：

① 晒衣架：每间宿舍一套2根，每根为Φ32㎜东台汇利牌热镀锌钢管（实测壁厚2.5㎜），两根长约7米，两端固定在墙上，每端采用2根Φ8㎜×60㎜不锈钢内膨胀螺丝与钢管焊接，晒衣杆头焊接在膨胀螺丝上面，装不锈钢饰盖。要求安装牢固美观，符合规范要求；墙壁修补恢复原样，清扫整洁。

② 毛巾架：每间宿舍二套，每套二根每根长80cm，材料为Φ22㎜304不锈钢管（实测壁厚1㎜ ，含镍8个点），两端支架为不锈钢板（实测厚度2㎜ ，含镍8个点）制作而成，要求表面光滑无毛剌（见毛巾架示意图）。

二、投标须知：

1、投标单位资质：投标人所属企业，必须具有三级及三级以上建筑装饰施工企业资质。投标时投标人必须提供所在企业的营业执照副本复印件、企业资质等级证书复印件，投标人身份证及复印件、法人委托书等。

2、投标前，投标人须缴纳投标保证金现金10000元（未中标者两日内无息全额退还投标保证金）。中标者中标后，立即签订供货和制作施工合同，投标保证金转为履约保证金，施工结束并验收合格后无息全额退还履约保证金。

三、投标方式及定标方法：
    1、投标单位少于三家时，则以竞争性谈判方式确定中标单位。
    2、定标原则：最低价者中标。
    3、采取一轮投标报价的方式，若第一轮价格相同，则再次投标报价，直至决出最低者为止。所报价格为安装结束、经检验合格的价格，其内容包括：所有材料费、开模费、制作费、安装费、包装费、运输费、保险费、税金、质保期维护费等全部费用。

4、投标人所投最低价格如高于学校预先确定的理想价格，则招标失败。学校可以重新公告，择日重招，也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。学校的理想价格在开标前由学校在局纪委监督下确定。

四、中标单位的权利及义务：

1、严格按招标要求进行施工；必须服从招标单位和有关部门的监督，否则招标单位有权责令停工，由此引发的一切损失由中标单位承担。若出现材料或施工质量问题，造成工程质量隐患的，按国家有关规定追究中标单位的责任。

2、材料进场前应将材料含配件请学校进行验收，若验收不合格，须无条件换货直至验收合格。

3、严格按工期要求和质量要求履约。否则，招标单位有权拒付材料款和安装工程款。

五、付款方式：

制作安装结束并验收合格后，付工程总价的 80 %，同时无息全额退还中标单位履约保证金；余款20 %于2015年4月一次性付清。

六、工程竣工验收：

工程结束后中标单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，中标单位必须无条件返工并承担一切损失。

七、报名时间：2014年5月9日至12日下午17：00

报名地点：江苏省东台中等专业学校总务处

八、开标时间：另行通知

开标地点：江苏省东台中等专业学校

江苏省东台中等专业学校

2014年5月8日

8cm

25cm

8cm

20cm

毛巾架示意图

江苏省东台中等专业学校沿海校区

不锈钢防盗窗制作安装工程招标文件

我校沿海校区不锈钢防盗窗制作安装工程项目已经市教育局批准立项。经学校研究并报市教育局批准，决定采取公开招标的形式，择优选定施工单位。

一、工程概况及要求：

1、工程范围：沿海校区宿舍楼不锈钢防盗窗制作安装。

2、工程地点：东台中专校沿海校区校园内。

3、工程规模：

| 名 称 | 单位 | 数 量 | 面 积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9*2.35m不锈钢防盗窗 | 樘 | 168 | 750m2 | 此数据仅供参考，投标人以现场实际勘探数据为准报价 |
| 0.8*2.0m不锈钢防盗窗 | 樘 | 168 | 269m2 |  |
| 1.5*2.8m不锈钢防盗窗 | 樘 | 24 | 101m2 |  |
| 合 计 |  |  | 1120 m2 |  |

不锈钢品牌选用长城、鸿秀、兴东源，或质量不低于上述品牌,且经过业主同意的其它品牌。每樘面积相对准确，报价时综合考虑，结算时不予调整。制作安装时，具体尺寸需现场复核后微调，以确保安装牢固美观。

4、施工工期：30天。竣工时间每推迟一天罚款200元。

5、承包方式：包工包料。

6、质量等级：合格及合格以上。

7、材料规格要求：不锈钢防盗窗：框架为25*25*0.8㎜不锈钢方管（实测壁厚0.8㎜ ，含镍8个点）竖管为Φ22㎜不锈钢圆管（实测壁厚0.5㎜ ，含镍8个点）。四周用不锈钢角码膨胀罗丝固定在墙上。要求安装牢固美观，符合规范要求；墙壁修补恢复原样，清扫整洁。

二、投标须知：

1、投标单位资质：投标人所属企业，必须具有三级及三级以上建筑装饰施工企业资质。投标时投标人必须提供所在企业的营业执照副本复印件、企业资质等级证书复印件，投标人身份证及复印件、法人委托书等。

2、投标前，投标人须缴纳投标保证金现金10000元（未中标者两日内无息全额退还投标保证金）。中标者中标后，立即签订供货和制作施工合同，投标保证金转为履约保证金，施工结束并验收合格后无息全额退还履约保证金。

三、投标方式及定标方法：
    1、投标单位少于三家时，则以竞争性谈判方式确定中标单位。
    2、定标原则：最低价者中标。
    3、采取一轮投标报价的方式，若第一轮价格相同，则再次投标报价，直至决出最低者为止。所报价格为安装结束、经检验合格的价格，其内容包括：所有材料费、开模费、制作费、安装费、包装费、运输费、保险费、税金、质保期维护费等全部费用。

4、投标人所投最低价格如高于学校预先确定的理想价格，则招标失败。学校可以重新公告，择日重招，也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。学校的理想价格在开标前由学校在局纪委监督下确定。

四、中标单位的权利及义务：

1、严格按招标要求进行施工；必须服从招标单位和有关部门的监督，否则招标单位有权责令停工，由此引发的一切损失由中标单位承担。若出现材料或施工质量问题，造成工程质量隐患的，按国家有关规定追究中标单位的责任。

2、材料进场前应将材料含配件请学校进行验收，若验收不合格，须无条件换货直至验收合格。

3、严格按工期要求和质量要求履约。否则，招标单位有权拒付材料款和安装工程款。

五、付款方式：

制作安装结束并验收合格后，付工程总价的 80 %，同时无息全额退还中标单位履约保证金；余款20 %于2015年4月一次性付清。

六、工程竣工验收：

工程结束后中标单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，中标单位必须无条件返工并承担一切损失。

七、报名时间：2014年5月9日至12日上午11：00

报名地点：江苏省东台中等专业学校总务处

八、开标时间：另行通知

开标地点：江苏省东台中等专业学校

江苏省东台中等专业学校

2014年5月8日

2.35m

1.9m

0.3m

一、2.35*1.9m不锈钢防盗窗制作示意图

（每樘制作安装尺寸需现场复核微调）边框：含竖料2根，横料5根 均为25*25*0.8㎜不锈钢方管（实测壁厚0.8㎜ ，含镍8个点）。竖管：竖管17根 均为Φ22㎜不锈钢圆管（实测壁厚0.5㎜ ，含镍8个点）。(外框割角滿焊接，竖管点焊)

0.8m

2.0m

0.3m

二、0.8*2.0m不锈钢防盗窗制作示意图

（每樘制作安装尺寸需现场复核微调）边框：含竖料2根，横料5根 均为25*25*0.8㎜不锈钢方管（实测壁厚0.8㎜ ，含镍8个点）。竖管：竖管5根 均为Φ22㎜不锈钢圆管（实测壁厚0.5㎜ ，含镍8个点）。(外框割角滿焊接，竖管点焊)

1.5m

2.8m

0.3m

三、1.5*2.8m不锈钢防盗窗制作如上图

边框：含竖料2根，横料6根 均为25*25*0.8㎜不锈钢方管（实测壁厚0.8㎜ ，含镍8个点）。竖管：竖管10根 均为Φ22㎜不锈钢圆管（实测壁厚0.5㎜ ，含镍8个点）。(外框割角滿焊接，竖管点焊)

江苏省东台中等专业学校沿海校区

食堂浴室下水道盖板制作安装工程招标文件

我校沿海校区食堂浴室下水道盖板制作安装工程项目已经市教育局批准立项。经学校研究并报市教育局批准，决定采取公开招标的形式，择优选定施工单位。

一、工程概况及要求：

1、工程范围：沿海校区食堂、浴室下水道盖板制作安装。

2、工程地点：东台中专校沿海校区校园内。

3、工程规模：

| 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 食堂下水道盖板 | 米 | 391m*40cm*3cm |
| 浴室下水道盖板 | 米 | 134 m*30cm*2.5cm |

上表所列盖板宽度、厚度尺寸相对准确，报价时综合考虑，结算时不予调整；规格式样结构参照附图示意；制作安装时，具体尺寸需现场复核后微调，以确保安装牢固美观。

4、施工工期：20天。竣工时间每推迟一天罚款200元。

5、承包方式：包工包料。

6、质量等级：合格及合格以上。

7、材料规格要求：

食堂下水道盖板：尺寸为580*395*24*1.5 材质为不锈钢（含镍8个点）

浴室下水道盖板：尺寸为580*295*24*1.5 材质为不锈钢（含镍8个点）    二、投标须知：

1、投标单位资质：投标人所属企业，必须具有三级及三级以上建筑装饰施工企业资质或具备不锈钢制作生产能力的供应商。投标时投标人必须提供所在企业的营业执照副本复印件、企业资质等级证书复印件，投标人身份证及复印件、法人委托书等。

2、投标前，投标人须缴纳投标保证金现金5000元（未中标者两日内无息全额退还投标保证金）。中标者中标后，立即签订供货和制作施工合同，投标保证金转为履约保证金，施工结束并验收合格后无息全额退还履约保证金。

三、投标方式及定标方法：
    1、投标单位少于三家时，则以竞争性谈判方式确定中标单位。
    2、定标原则：最低价者中标。
    3、采取一轮投标报价的方式，若第一轮价格相同，则再次投标报价，直至决出最低者为止。所报价格为安装结束、经检验合格的价格，其内容包括：所有材料费、开模费、制作费、安装费、包装费、运输费、保险费、税金、质保期维护费等全部费用。

4、投标人所投最低价格如高于学校预先确定的理想价格，则招标失败。学校可以重新公告，择日重招，也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。学校的理想价格在开标前由学校在局纪委监督下确定。

四、中标单位的权利及义务：

1、严格按招标要求进行施工；必须服从招标单位和有关部门的监督，否则招标单位有权责令停工，由此引发的一切损失由中标单位承担。若出现材料或施工质量问题，造成工程质量隐患的，按国家有关规定追究中标单位的责任。

2、材料进场前应将材料含配件请学校进行验收，若验收不合格，须无条件换货直至验收合格。

3、严格按工期要求和质量要求履约。否则，招标单位有权拒付材料款和安装工程款。

五、付款方式：

制作安装结束并验收合格后，付工程总价的 80 %，同时无息全额退还中标单位履约保证金；余款20 %于2015年4月一次性付清。

六、工程竣工验收：

工程结束后中标单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，中标单位必须无条件返工并承担一切损失。

七、报名时间：2014年5月8日至12日上午11：00

报名地点：江苏省东台中等专业学校总务处

八、开标时间：另行通知

开标地点：江苏省东台中等专业学校

江苏省东台中等专业学校

2014年5月8日